| REMARQUES : |  | REMARQUES : |
| --- | --- | --- |
| REMARQUES : |  | REMARQUES : |

GLACE SÈCHE / DIOXYDE DE CARBONE SOLIDE

Gaz solidifié réfrigéré. Les vapeurs peuvent déplacer l’oxygène et provoquer une suffocation rapide. La glace sèche se sublime en dioxyde de carbone (gaz) à -78 °C ou plus. Le contact avec le produit peut causer des brûlures/gelures par le froid. Porter des gants isolants/vêtements/lunettes de protection. Entreposer et utiliser dans un endroit bien ventilé, à l'écart des sources de chaleur dans un contenant thermo-isolant non étanche aux gaz. Contact peau : Rincer à l’eau au moins 15 minutes, retirer les vêtements contaminés. Si une irritation persiste, consulter un médecin. Contact yeux : Rincer à l’eau au moins 15 minutes en maintenant les paupières ouvertes.  Enlever les lentilles cornéennes s’il est possible de le faire facilement. Si l’irritation persiste, consulter un médecin. Inhalation : S’éloigner de la zone affectée et respirer de l’air frais. Transporter la victime hors de la zone affectée, en s'équipant d'un appareil respiratoire autonome individuel. Maintenir la victime au chaud et au repos. Appeler un médecin. Donner la respiration artificielle si la victime ne respire plus. Ingestion : Consulter un médecin (peut causer : des gelures aux lèvres et à la bouche, l’asphyxie et la perforation des voies respiratoires ou de l’estomac).

Élimination : ssp.ulaval.ca ou 407999         URGENCE : 911

Consulter la fiche de données de sécurité pour plus de renseignements.

GLACE SÈCHE / DIOXYDE DE CARBONE SOLIDE

Gaz solidifié réfrigéré. Les vapeurs peuvent déplacer l’oxygène et provoquer une suffocation rapide. La glace sèche se sublime en dioxyde de carbone (gaz) à -78 °C ou plus. Le contact avec le produit peut causer des brûlures/gelures par le froid. Porter des gants isolants/vêtements/lunettes de protection. Entreposer et utiliser dans un endroit bien ventilé, à l'écart des sources de chaleur dans un contenant thermo-isolant non étanche aux gaz. Contact peau : Rincer à l’eau au moins 15 minutes, retirer les vêtements contaminés. Si une irritation persiste, consulter un médecin. Contact yeux : Rincer à l’eau au moins 15 minutes en maintenant les paupières ouvertes.  Enlever les lentilles cornéennes s’il est possible de le faire facilement. Si l’irritation persiste, consulter un médecin. Inhalation : S’éloigner de la zone affectée et respirer de l’air frais. Transporter la victime hors de la zone affectée, en s'équipant d'un appareil respiratoire autonome individuel. Maintenir la victime au chaud et au repos. Appeler un médecin. Donner la respiration artificielle si la victime ne respire plus. Ingestion : Consulter un médecin (peut causer : des gelures aux lèvres et à la bouche, l’asphyxie et la perforation des voies respiratoires ou de l’estomac).

Élimination : ssp.ulaval.ca ou 407999         URGENCE : 911

Consulter la fiche de données de sécurité pour plus de renseignements.

GLACE SÈCHE / DIOXYDE DE CARBONE SOLIDE

Gaz solidifié réfrigéré. Les vapeurs peuvent déplacer l’oxygène et provoquer une suffocation rapide. La glace sèche se sublime en dioxyde de carbone (gaz) à -78 °C ou plus. Le contact avec le produit peut causer des brûlures/gelures par le froid. Porter des gants isolants/vêtements/lunettes de protection. Entreposer et utiliser dans un endroit bien ventilé, à l'écart des sources de chaleur dans un contenant thermo-isolant non étanche aux gaz. Contact peau : Rincer à l’eau au moins 15 minutes, retirer les vêtements contaminés. Si une irritation persiste, consulter un médecin. Contact yeux : Rincer à l’eau au moins 15 minutes en maintenant les paupières ouvertes.  Enlever les lentilles cornéennes s’il est possible de le faire facilement. Si l’irritation persiste, consulter un médecin. Inhalation : S’éloigner de la zone affectée et respirer de l’air frais. Transporter la victime hors de la zone affectée, en s'équipant d'un appareil respiratoire autonome individuel. Maintenir la victime au chaud et au repos. Appeler un médecin. Donner la respiration artificielle si la victime ne respire plus. Ingestion : Consulter un médecin (peut causer : des gelures aux lèvres et à la bouche, l’asphyxie et la perforation des voies respiratoires ou de l’estomac).

Élimination : ssp.ulaval.ca ou 407999          URGENCE : 911

Consulter la fiche de données de sécurité pour plus de renseignements.

GLACE SÈCHE / DIOXYDE DE CARBONE SOLIDE

Gaz solidifié réfrigéré. Les vapeurs peuvent déplacer l’oxygène et provoquer une suffocation rapide. La glace sèche se sublime en dioxyde de carbone (gaz) à -78 °C ou plus. Le contact avec le produit peut causer des brûlures/gelures par le froid. Porter des gants isolants/vêtements/lunettes de protection. Entreposer et utiliser dans un endroit bien ventilé, à l'écart des sources de chaleur dans un contenant thermo-isolant non étanche aux gaz. Contact peau : Rincer à l’eau au moins 15 minutes, retirer les vêtements contaminés. Si une irritation persiste, consulter un médecin. Contact yeux : Rincer à l’eau au moins 15 minutes en maintenant les paupières ouvertes.  Enlever les lentilles cornéennes s’il est possible de le faire facilement. Si l’irritation persiste, consulter un médecin. Inhalation : S’éloigner de la zone affectée et respirer de l’air frais. Transporter la victime hors de la zone affectée, en s'équipant d'un appareil respiratoire autonome individuel. Maintenir la victime au chaud et au repos. Appeler un médecin. Donner la respiration artificielle si la victime ne respire plus. Ingestion : Consulter un médecin (peut causer : des gelures aux lèvres et à la bouche, l’asphyxie et la perforation des voies respiratoires ou de l’estomac).

Élimination : ssp.ulaval.ca ou 407999          URGENCE : 911

Consulter la fiche de données de sécurité pour plus de renseignements.